	[image: image1.png]>,

-
SRVSOP




	TAREA RPEA/22-05
30/07/2025


TAREA RPEA/22-05
30/07/2025
- 4 -
TAREA RPEA/22-05
30/07/2025
- 3 -

Proyecto Regional RLA/99/901

Vigésima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad

(Lima, Perú, 24 al 26 de septiembre de 2025)

TAREA RPEA/22-05 – Asunto 05: Desarrollo de los capítulos de responsabilidad de  aeronavegabilidad aplicable a RPAS
a) Desarrollo del Capítulo E: Equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia de RPAS, Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad para aviones piloteados a distancia (RPA), Apéndice aplicable al Manual de Control de Mantenimiento (MCM) y Apéndice aplicable a los Sistemas registradores de RPAS.
	Resumen

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo que permita revisar los requisitos de los Capítulos de mantenimiento del LAR 121 y LAR 135, con el fin de armonizarlos con el nuevo reglamento LAR CAMO, clarificando responsabilidades y evitando duplicidades normativas.

	Referencias

· Anexo 6, Parte IV
· Doc 9760 - Aeronavegabilidad
· Reglamento LAR CAMO (proyecto en desarrollo)

· Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP

· Manual para los redactores de los LAR

	Conformación del grupo de tarea

Relator:
Daniel Basualdo (Relator)

Carlos Ramirez

José Romero

Moises Montero

Alejandro Alva

	Fecha límite para entregar la tarea

El relator asignado a esta tarea deberá entregar el resultado al comité técnico vía correo electrónico a más tardar el 01 de Septiembre de 2025.


1. Introducción
1.1. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adoptó el Anexo 6, Parte IV el 18 de marzo de 2024, estableciendo por primera vez un conjunto armonizado de normas y métodos recomendados (SARPs) aplicables a las operaciones internacionales de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Esta nueva parte del Anexo 6 será aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026 y está dirigida a explotadores que operan aeronaves certificadas conforme al Anexo 8 y titulares de certificado de explotador de RPAS (ROC).
1.2. En concordancia con esta evolución normativa, el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) ha iniciado el desarrollo del reglamento LAR RPAS, el cual incorporará tanto las disposiciones operacionales como los requisitos técnicos necesarios para asegurar la operación segura de las aeronaves pilotadas a distancia dentro del espacio aéreo de los Estados miembros del SRVSOP.

1.3. La responsabilidad del desarrollo de los capítulos operacionales ha sido asignada al área de operaciones (OPS), mientras que el área de aeronavegabilidad (AIR) del SRVSOP tiene a su cargo la elaboración de los capítulos y apéndices que aborden los aspectos técnicos bajo su competencia, incluyendo los instrumentos y equipos, el sistema de comunicaciones, navegación y vigilancia, el control de mantenimiento, y los sistemas registradores, conforme a lo dispuesto en el Anexo 6 Parte IV y a la estructura del Proyecto de Reglamento LAR RPAS,

2. Definición del problema

2.1. La adopción del Anexo 6, Parte IV por parte del Consejo de la OACI ha introducido, por primera vez, disposiciones normativas de cumplimiento obligatorio para la operación internacional de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), que incluyen requisitos técnicos específicos relacionados con la aeronavegabilidad de estos sistemas. Estas disposiciones imponen a los Estados contratantes la obligación de establecer un marco regulatorio completo que contemple no solo los aspectos operacionales, sino también aquellos relativos a la certificación, el mantenimiento y el control de la aeronavegabilidad de las RPA, las estaciones de pilotaje remoto (RPS) y los enlaces de mando y control (C2).
2.2. En el marco del desarrollo del reglamento LAR RPAS, el área de operaciones (OPS) ha asumido el liderazgo del proceso normativo, conforme a su competencia en relación con la aprobación y supervisión de las operaciones. Sin embargo, los requisitos técnicos derivados del Capítulo 6 (Instrumentos, equipo y documentos de vuelo), del Capítulo 7 (Comunicaciones, navegación y vigilancia), del Capítulo 8 (Mantenimiento de la aeronavegabilidad) y del Apéndice 8 (Sistemas registradores de RPAS) del Anexo 6 Parte IV, serán responsabilidad del área aeronavegabilidad (AIR), en razón de su competencia técnica y su rol en la vigilancia continua del cumplimiento de los estándares de aeronavegabilidad.
2.3. Actualmente, no existe en el ámbito del SRVSOP un marco normativo armonizado que traslade al explotador las responsabilidades técnicas establecidas en los citados capítulos del Anexo 6 Parte IV, en un formato prescriptivo, operativo y dirigido al proveedor de servicios, tal como se requiere para garantizar su implementación efectiva. Esta ausencia limita la capacidad de los Estados miembros para otorgar certificaciones ROC conforme al nuevo marco de la OACI, y representa una brecha normativa que compromete la armonización regional y la preparación ante las futuras auditorías USOAP.
2.4. Por lo tanto, es necesario desarrollar de manera estructurada y conforme a los principios de redacción de los LAR, los capítulos y apéndices de responsabilidad de aeronavegabilidad aplicables a los RPAS, asegurando su compatibilidad con el enfoque operativo del reglamento LAR RPAS y con las funciones asignadas al explotador en calidad de proveedor de servicios.
3. Actividades
3.1. El grupo de trabajo designado por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad deberá llevar a cabo el análisis técnico y normativo de las disposiciones contenidas en el Anexo 6, Parte IV, específicamente los capítulos 6, 7, 8 y el Apéndice 8, con el fin de desarrollar los requisitos reglamentarios correspondientes a las siguientes secciones del futuro reglamento LAR RPAS:

a) Capítulo D: Instrumentos y equipos de RPAS.

b) Capítulo E: Equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia de RPAS.
c) Capítulo F: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad para aviones piloteados a distancia (RPA).
d) Apéndice aplicable al Manual de Control de Mantenimiento (MCM).

e) Apéndice aplicable a los Sistemas registradores de RPAS.
3.2. Para ejecutar esta tarea se debe analizar y estudiar la propuesta de desarrollo de este requisito que se encontrará en el Apéndice A de esta tarea. Para realizar este estudio se podrán utilizar los documentos enumerados en la referencia, así como los reglamentos nacionales vigentes de los Estados miembros del SRVSOP.

3.3. El desarrollo de esta tarea deberá producir la nota de estudio 05 para antes del 01de Septiembre de 2025, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una propuesta concreta sobre el desarrollo del Apéndice A de esta tarea relacionados a los Capítulos y Adjuntos aplicables a RPAS que son de responsabilidad de aeronavegabilidad. 
3.4. La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, inicialmente de forma remota utilizando la aplicación Teams y finalmente durante el desarrollo de su Vigésima Segunda reunión de trabajo por realizarse del 24 al 26 de septiembre de 2025 en Lima, Perú en los puntos en que no se obtuvo consenso durante las teleconferencias.
3.5. El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y el manual para los redactores de los LAR.

3.6. En el Apéndice A de esta tarea, se deberá desarrollar la propuesta de mejora la cual cuenta con tres columnas. La primera columna establecerá el requisito propuesto aplicable a los RPAS, la segunda columna desarrollará la revisión propuesta y en la tercera columna se establecerá la justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora.

3.7. De acuerdo con la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, aprobada por la Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 3 de agosto de 2007, en Santa Cruz, Bolivia, se dispone la necesidad de revisar y validar cada una de las secciones de los proyectos LAR en los paneles de expertos.
3.8. En caso de que no se necesite enmendar la sección bajo análisis, los expertos a cargo de la tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la validación de esta. En caso contrario, deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta.

3.9. En el caso de existir un requisito completamente nuevo que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados.

3.10. Antes de considerar la incorporación de un nuevo requisito reglamentario ya sea una nueva sección, párrafo o subpárrafo, se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de medios aceptables de cumplimiento (MAC) o material explicativo e informativo (MEI), que puedan como circular de asesoramiento para complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo futuro.

	Cuadro # 1

	LAR RPAS, Sistemas de aeronaves piloteadas a distancia

	Capítulo D
	Instrumentos y equipos de RPAS

	Capítulo E
	Equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia de RPAS

	Capítulo F
	Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad para aviones piloteados a distancia (RPA)

	Adjunto XX
	Manual de Control de Mantenimiento (MCM)

	Adjunto XX
	Sistemas registradores de RPAS


3.11. En tal sentido, el propósito de esta tarea es considerar los cambios que se propongan del Apéndice A de esta tarea, para ser presentada la propuesta definitiva a consideración de la RPEA/22. Con tal motivo, en los Cuadro # 1 y # 2 se incluye el texto que deberá ser revisado por los expertos designados, considerando los siguientes criterios para ello:

a) El desarrollo de esta tarea deberá tener en cuenta los principios de lenguaje claro y las directrices establecidas en el manual para los redactores de los LAR; y

b) Garantizar la armonización mundial y regional.
4. Resultado de la tarea

4.1. El desarrollo de esta tarea deberá culminar con la entrega de la Nota de Estudio 05 antes del 01 de septiembre de 2025. Esta nota deberá incluir todos los resultados de los estudios realizados, así como una propuesta concreta sobre el desarrollo del Apéndice A de esta tarea, relacionada con los Capítulos de aeronavegabilidad aplicables a los RPAS.
4.2. La propuesta final formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad durante su Vigésima Segunda reunión de trabajo, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre de 2025 en Lima, Perú.
─ FIN ─
Apéndice A
Propuesta Reglamento aplicable RPAS - AIR
	Revisión propuesta
	Justificación

	Capítulo D:
Instrumentos y equipos de RPAS
	

	XXX.405
Aplicación

Este capítulo establece los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas, instrumentos y equipos instalados en el Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS), incluyendo la Aeronave Pilotada a Distancia (RPA), la Estación de Pilotaje a Distancia (RPS) y el Enlace de Mando y Control (C2), para apoyar la operación segura y eficaz conforme al tipo de operación, el entorno operacional y la clase de espacio aéreo.
	

	XXX.410
Generalidades

(a) El explotador debe asegurarse de que todo RPA y su correspondiente estación de pilotaje a distancia (RPS) estén equipados con los instrumentos y sistemas que sean:

(1) Necesarios para garantizar el control continuo de la aeronave durante todas las fases del vuelo;

(2) Compatibles con los requisitos del espacio aéreo en que se pretende operar;

(3) Instalados conforme a las especificaciones de diseño aprobadas y mantenidos en condiciones operativas.

(b) Todos los equipos requeridos deben encontrarse operativos antes del despegue y durante toda la operación del vuelo.

(c) El explotador debe implementar procedimientos de verificación previa al vuelo que aseguren la funcionalidad de todos los instrumentos y sistemas requeridos para la operación autorizada.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.1.1

	XXX.415
Requisitos de los RPAS en todos los vuelos

El explotador debe garantizar que todos los RPAS estén equipados con los sistemas e instrumentos necesarios para que el piloto a distancia pueda controlar la trayectoria de vuelo de la RPA, llevar a cabo cualquier maniobra de procedimiento requerida y observar las limitaciones de utilización de la RPA en las condiciones de explotación previstas.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.2

	XXX.420
Enlace C2

(a) El explotador debe asegurar que el enlace C2 sea utilizado exclusivamente para la transmisión de información necesaria para el control del vuelo de la RPA y la gestión segura de la operación.

(b) El enlace C2 debe permitir la comunicación bidireccional entre la RPS y la RPA, para:

(1) el control de trayectoria y sistemas de la aeronave,

(2) la recepción de datos de estado de la RPA,

(3) la integración segura con servicios CNS y, cuando aplique, retransmisión de comunicaciones ATC.

(c) El explotador debe establecer un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con uno o más proveedores de servicios de comunicaciones de enlace C2 (C2CSP), incluso si el explotador actúa como su propio proveedor.

(1) El SLA debe detallar:

(i) La zona geográfica de servicio del enlace C2 y su compatibilidad con las operaciones previstas y de contingencia;

(ii) Los niveles de calidad del servicio requerido (QoSR);

(iii) Las medidas para mitigar interferencias perjudiciales;

(iv) Procedimientos de notificación de interrupciones programadas o no programadas;

(v) Requisitos de seguridad informática y control de acceso no autorizado.

(d) El explotador debe incluir en el Manual de Operaciones:

(1) Las características del enlace C2 utilizado, su arquitectura, tipo de red (satélite o terrestre), bandas de frecuencia y redundancias disponibles;

(2) Procedimientos para el establecimiento, conmutación y terminación del enlace C2;

(3) Procedimientos para el traspaso de control entre estaciones RPS;

(4) Procedimientos para la verificación previa al vuelo de la calidad del enlace C2 (QoSD);

(5) Acciones ante pérdida o degradación del enlace C2;

(6) Procedimientos de emergencia para asegurar el retorno seguro o terminación controlada del vuelo.

(e) El explotador debe asegurarse de que el sistema de enlace C2:

(1) Opera únicamente en bandas de frecuencia adjudicadas y protegidas según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT;

(2) Provee un nivel de QoSD que cumpla con los requisitos del espacio aéreo y operación previstos (RCP, RSP, RNP según corresponda);

(3) Incluye sistemas automáticos de monitorización, que alerten al piloto a distancia de:

(i) degradación del enlace,

(ii) interrupciones,

(iii) fallos del sistema o de los subsistemas de transmisión/recepción;

(4) Registra de forma automática y conforme a WGS-84 y UTC:

(i) los eventos relevantes del enlace C2,

(ii) todas las conmutaciones,

(iii) fallos y restauraciones,

(iv) comunicaciones ATC retransmitidas, si corresponde

(5) El explotador debe implementar medidas técnicas y operacionales que prevengan accesos no autorizados al sistema de control del RPAS, asegurando que el enlace C2:

(i) cuente con sistemas de cifrado y autenticación,

(ii) limite las probabilidades de secuestro de señal o interferencia maliciosa.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.3

	XXX.425
Estación de pilotaje a distancia

(a) El explotador debe asegurarse de que la RPS:

(1) esté equipada con controles, pantallas y otros dispositivos de visualización que permitan al piloto o pilotos a distancia observar y controlar la operación prevista del RPA en tierra y en el aire.

(2) permita al piloto o pilotos a distancia realizar las maniobras requeridas y hacer frente a emergencias, respetando las limitaciones operacionales en las condiciones operacionales previstas.

(3) proporcione al piloto o pilotos a distancia el sistema de comunicación con las dependencias ATS y otros usuarios del espacio aéreo, según corresponda.

(4) este equipada para proporcionar al piloto o pilotos a distancia toda la información pertinente, alertas y avisos relativos de manera oportuna y distintiva.

(b) El explotador dispondrá que la RPS esté ubicada en un entorno que:

(1) permita al piloto o pilotos a distancia concentrarse en sus tareas; y

(2) minimice las distracciones

(c) El explotador se cerciorará de que el entorno de trabajo de la tripulación de vuelo a distancia tenga en cuenta la aplicación de los principios relativos a factores humanos.

(d) El explotador debe asegurarse de que las pantallas o dispositivos de visualización se dispondrán de manera que el piloto o pilotos a distancia pueda verlos fácilmente desde su puesto.

(e) El explotador debe asegurarse de que la tripulación de vuelo a distancia disponga de un medio para medir y mostrar el tiempo en horas, minutos y segundos.

(f) El explotador debe proporcionar a la tripulación de vuelo a distancia la capacidad de ponerse en contacto y coordinarse con la dependencia ATS correspondiente en caso de evacuación de la RPS.

(g) La tripulación de vuelo a distancia se pondrá en contacto y se coordinará con la dependencia ATS correspondiente en caso de evacuación de la RPS.

(h) El explotador preparará, promulgará y ejecutará planes de contingencia para proporcionar instalaciones y servicios de RPS de alternativa cuando las instalaciones y servicios de RPS asignados no estén disponibles.

(i) Los planes de contingencia deben incluir, como mínimo, lo siguiente:

(1) disposiciones relativas a instalaciones y servicios de alternativa;

(2) acuerdos detallados entre las partes interesadas antes de que se produzca el suceso que requiera una acción de contingencia, incluida la forma y el momento de promulgar dichos acuerdos; e

(3) información sobre las instalaciones y servicios de RPS, la infraestructura y los pilotos a distancia de alternativa.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.1.1

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.1.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.1.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.1.4
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.2.1

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.2.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.2.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.2.4
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.4.1

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.4.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.4.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.4.4.4

	XXX.430
Sistemas registradores de datos

(a) Todas las RPA con una masa máxima certificada de despegue (MCTOM) superior a 2 250 kg, y a las que se les haya expedido por primera vez un certificado de aeronavegabilidad el 18 de marzo de 2027 o después de esa fecha deben llevar a bordo un sistema registrador (RPA-RS) que registrará los datos asociados con las funciones de la RPA definidas en el Apéndice F, Sección 3.

(b) Todas las RPS que controlen una RPA que opere en virtud del Anexo 6, Parte IV, y que se hayan fabricado el 18 de marzo de 2027 o después de esa fecha deben estar equipadas con un RPS-RS. 

(c) Todos los RPA-RS deben conservar la información registrada desde el momento en que la RPA está lista para moverse con el propósito de volar hasta el momento en que se detiene por completo al finalizar el vuelo y que se apaga el sistema de propulsión principal, o bien las últimas 25 horas, lo que resulte más largo.

(d) El RPS-RS debe empezar a registrar de forma continua desde el inicio de las verificaciones de la RPS antes de conectarse a una RPA específica, ya sea antes o durante el vuelo, hasta que se ponga fin a la conexión con la RPA específica, ya sea durante o después del vuelo, y se completen las verificaciones posteriores a la conexión.

(e) En el caso de que haya varias RPS que controlen el vuelo de una RPA específica de manera secuencial, cada RPS debe registrar los datos durante el período especificado en (c).

(f) Los RPA-RS deben construirse, emplazarse e instalarse de manera que proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que estos puedan preservarse, recuperarse y analizarse. Los sistemas registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección contra incendios.

(g) En caso de que el RPAS se halle implicado en un accidente o incidente, el explotador dispondrá, en la medida de lo posible, la conservación de todas las grabaciones del caso contenidas en el RPA-RS y RPS-RS y, si fuese necesario, de los correspondientes registradores de vuelo, y su custodia mientras se determine lo que debe hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13.

(h) En caso 
de que se utilice un proveedor de servicios de RPS contratado, el explotador, en caso de que el RPAS se halle implicado en un accidente o incidente, dispondrá la conservación de todas las grabaciones del caso contenidas en el RPS-RS y, si fuese necesario, de los correspondientes registradores de vuelo y su custodia mientras se determine lo que debe hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13.

(i) Toda RPA 
que se encuentre comprendida en el literal (a) de esta Sección debe estar equipada con un medio aprobado por la AAC del Estado del explotador para recuperar los datos de los sistemas registradores de RPAS (RPAS-RS) y presentarlos oportunamente.

(j) El explotador 
debe realizar verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas registradores para mantener el buen funcionamiento permanente de los registradores.

(k) Todas las RP
S que se indican en el literal (b) deben registrar la información que se muestra a la tripulación de vuelo a distancia en las pantallas o dispositivos de visualización electrónicos, así como la operación por parte de dicha tripulación de los interruptores y selectores, como se define en el Apéndice F.

(l) Todas las RPS 
que deban cumplir los requisitos operacionales de este LAR y los requisitos de aplicación que se indican en el literal (b) deben registrar la información que se muestra a la tripulación de vuelo a distancia en las pantallas o dispositivos de visualización electrónicos, así como la operación por parte de dicha tripulación de los interruptores y selectores, como se define en el Apéndice F. El registro de la interfaz tripulación de vuelo a distancia-máquina debe correlacionarse con los registros de audio en la RPS.

(m) El explotador debe asegurarse que todas las RPS registren en un RPS-RS los datos asociados con las funciones definidas en la Sección 5 del Apéndice F.

(n) El explotador debe asegurarse de que los datos se protegerán de manera que se impida la lectura sin el uso de herramientas o técnicas especiales. No debe utilizarse el cifrado de los datos del RPA-RS ni del RPS-RS, ya que puede afectar a la recuperación de los datos si se daña la memoria o el soporte.

(o) Todas las RPS que utilicen cualquiera de las aplicaciones de comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el apéndice 8 y que deban estar equipadas con un RPS-RS deben registrar las comunicaciones por enlace de datos.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.1.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.1.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.2.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.2.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.2.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 11.7.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 11.7.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.5.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.6
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.1.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.1.2 y 6.5.7.1.2.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.1.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.9

	XXX.435
Vuelos sobre el agua

Para todos los vuelos, las RPA hidroaviones deben estar dotadas de equipos para emitir las señales acústicas prescritas en el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, cuando corresponda.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.6.1.1

	XXX. 440
Condiciones de formación de hielo

(a) Todas las RPA que vuelen en circunstancias para las que se haya notificado que existe o que se prevé formación de hielo deben estar equipadas con dispositivos adecuados de deshielo o antihielo.

(b) Las RPA deben estar equipadas con un sistema de detección de hielo, cuando proceda, a fin de cumplir lo dispuesto en (a).
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.9.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.9.2

	XXX.445
Instrumentos para operaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR)

a) El explotador debe asegurarse de que todos los RPAS, cuando operen según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), deben estar equipados con un medio para detectar como mínimo la siguiente información:

(1) rumbo magnético;

(2) altitud de presión;

(3) velocidad aerodinámica; 

(4) altitud de la RPA;

(5) temperatura exterior del aire;

(6) velocidad vertical de ascenso y de descenso; y

(7) fallas de un sistema de altitud, velocidad aerodinámica o actitud.

b) El explotador debe asegurarse de que, durante las operaciones IFR, la información indicada en el literal (a) sea visualizada de manera continua en la estación de pilotaje a distancia (RPS), de forma clara, legible y actualizada, permitiendo al piloto o pilotos remotos tomar decisiones oportunas para el control seguro del vuelo.

c) El explotador debe cumplir con la instalación y uso de cualquier instrumento o equipo adicional que prescriba la AAC del Estado de matrícula o la AAC del Estado del explotador, cuando dichos requisitos adicionales sean necesarios para garantizar la seguridad de la operación en el entorno previsto.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.10.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.10.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.10.3

	XXX.450
Fuente de energía auxiliar de la estación de pilotaje a distancia (RPS)

(a) El explotador debe asegurarse de que la RPS esté equipada con una fuente de energía auxiliar independiente, que no dependa del sistema principal de suministro eléctrico ni de sistemas de generación integrados. Esta fuente auxiliar debe ser capaz de suministrar energía durante un período suficiente que permita al piloto remoto ejecutar las acciones de contingencia planificadas o efectuar la transferencia segura del control de la aeronave a otra estación de pilotaje a distancia alternativa.

(b) El explotador debe garantizar que, en caso de falla total del sistema de suministro de energía principal de la RPS, la fuente de energía auxiliar entre automáticamente en funcionamiento.  Asimismo, debe disponerse de una indicación clara, visible y auditiva en la RPS que informe al piloto remoto que la estación está operando bajo la fuente de energía auxiliar.

(c) El explotador debe asegurarse de que, mientras la RPS opere con la fuente de energía auxiliar, se continúe proporcionando al piloto remoto la información de vuelo esencial, como mínimo:

(1) Posición y altitud de la RPA;

(2) Estado del enlace C2;

(3) Información crítica para la maniobra de retorno, aterrizaje o activación de procedimiento de contingencia.

Esta información debe ser suficiente para permitir una recuperación segura de la aeronave o una transferencia de control efectiva.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.11.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.11.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.11.3

	XXX.455
Equipamiento obligatorio para vuelos nocturnos

El explotador debe asegurarse de que toda RPA que se opere durante el período de noche esté equipada con los siguientes elementos:

(a) Todos los instrumentos y sistemas indicados en la sección XXX.845 del presente reglamento, aplicables a operaciones bajo IFR, independientemente de si la operación nocturna se realiza bajo reglas VFR o IFR;

(b) Un sistema de iluminación externo que se encuentren en vuelo o en operación sobre el área de movimiento de un aeródromo. Como mínimo, dicho sistema debe incluir:

(1) Luces de navegación (posición);

(2) Luces estroboscópicas anticolisión;

(3) Luz de cola o luz blanca de posición;

(4) Otras luces exigidas por el tipo de operación o entorno operativo.

(c) Dos faros de aterrizaje instalados en la RPA, que deben estar operativos y ubicados de forma tal que proporcionen suficiente visibilidad hacia adelante y hacia abajo durante la aproximación y el aterrizaje nocturno, así como visibilidad en tierra, si se aplica.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.12 (a)
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.12 (b)
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.12 (c)


	XXX.460
Indicador de numero de Mach

El explotador debe asegurarse de que toda RPA, cuyas limitaciones de velocidad estén expresadas en función del número de Mach, esté equipada con un sistema que permita determinar dicho parámetro y transmitirlo a la estación de pilotaje a distancia (RPS), donde debe visualizarse de forma continua y clara para el piloto remoto durante todas las fases del vuelo en que sea aplicable.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.15

	XXX.465
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)

(a) El explotador debe asegurarse de que toda RPA que se opere bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR) esté equipada con un GPWS, salvo que el diseño del RPAS demuestre, a satisfacción de la AAC del Estado de matrícula, que dispone de una capacidad integrada equivalente que permita responder plenamente al riesgo de colisión con el terreno.

(b) Cuando el RPAS esté equipado con un GPWS basado en datos de terreno y obstáculos, el explotador debe establecer procedimientos documentados para la gestión, distribución, carga y actualización oportuna de dichas bases de datos, garantizando que la información utilizada sea completa, actualizada y verificada.

(c) El GPWS instalado en la RPA debe estar diseñado para proporcionar de manera automática, oportuna y claramente distinguible, advertencias a la RPS, siempre que la proximidad entre la aeronave y el terreno represente un riesgo potencial para la seguridad del vuelo.

(d) Salvo disposición expresa en contrario, el explotador debe asegurarse de que el GPWS genere advertencias específicas, como mínimo, en las siguientes condiciones:

(1) Velocidad de descenso excesiva;

(2) Velocidad de aproximación al terreno excesiva;

(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o durante maniobra de motor y al aire;

(4) Margen vertical sobre el terreno insuficiente combinado con configuración de aterrizaje inadecuada, incluyendo:

(5) Tren de aterrizaje no desplegado en posición para aterrizaje;

(6) Flaps no en posición de aterrizaje;

(7) Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo en una aproximación por instrumentos.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.16.1.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.16.1.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.16.1.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.16.1.4

	XXX.470
Transmisor de localización de emergencia (ELT)

(a) El explotador debe asegurarse de que toda RPA que esté configurada y autorizada para transportar personas a bordo esté equipada con un ELT instalado de forma automática o activable remotamente.

(b) El ELT debe emitir en forma continua en las frecuencias 406 MHz y 121.5 MHz, y estar registrado ante la AAC del Estado del explotador.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.18

	XXX.475
Capacidad de detección y evitación (DAA)

(a) El explotador debe establecer y documentar las limitaciones operacionales, los procedimientos de utilización y los requisitos de instrucción relacionados con el equipo de DAA, asegurando que dichos elementos sean conocidos por el personal involucrado en las operaciones del RPAS y estén integrados en el sistema de gestión de la seguridad operacional del explotador.

(b) El explotador debe asegurarse de que toda RPA que opere conforme a IFR esté equipada con una capacidad DAA que le permita al piloto remoto evitar el tránsito en conflicto y otros peligros en el entorno operacional.

(c) El explotador debe garantizar que la capacidad anticolisión a bordo basada en DAA cumpla con las disposiciones técnicas aplicables del Anexo 10, Volumen IV, Partes 1 y 2, en cuanto a interoperabilidad, formatos de datos, integridad del sistema, y frecuencia de actualización.

(d) El explotador debe asegurarse de que el sistema DAA instalado proporcione al piloto remoto la capacidad continua de vigilancia del entorno aéreo, permitiéndole detectar y evitar potenciales conflictos con otras aeronaves, ya sea tripuladas o no tripuladas.

(e) El equipo DAA debe proporcionar al piloto remoto la capacidad para gestionar de forma segura la presencia simultánea de distintos peligros o conflictos, sean estos detectados por un sistema único o por varios sistemas DAA complementarios. El sistema debe priorizar la respuesta y emitir alertas diferenciadas que faciliten la toma de decisiones operativas.

(f) El explotador debe asegurarse de que el piloto remoto sea capaz de intervenir manualmente en la gestión de las maniobras automatizadas de evitación de peligros, excepto en aquellos casos en que dicha intervención no sea posible debido a la pérdida del enlace de mando y control (C2). En tales casos, el sistema debe aplicar automáticamente el perfil de contingencia autorizado.

(g) El RPAS debe contar con controles, pantallas, indicadores visuales y/o auditivos en la estación de pilotaje a distancia (RPS) que permitan al piloto remoto:

(1) Reconocer oportunamente cuándo debe actuar para anular o modificar una maniobra automatizada de evitación de peligro;

(2) Comprender la situación táctica que ha generado la advertencia;

(3) Actuar con suficiente antelación para garantizar la separación segura.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.3
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.4
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.5
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.6
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.1.7

	XXX.480
Evitación automática de colisiones

(a) El explotador debe asegurarse de que toda RPA esté equipada con un sistema automatizado que permita ejecutar maniobras adecuadas para evitar colisiones con otras aeronaves, a menos que las funciones de evitación de colisiones puedan ser ejercidas efectivamente por el piloto remoto a través de otros medios autorizados por la AAC del Estado de matrícula.

(b) No obstante lo establecido en el literal (a), el explotador podrá solicitar la aprobación para operar una RPA sin sistema automatizado de evitación de colisiones, siempre que presente ante la AAC del Estado de matrícula una evaluación específica de riesgos de seguridad operacional que demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente al proporcionado por un sistema de evitación automatizada.

(c) La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica a que se refiere el literal (b) debe incluir, como mínimo, el análisis y verificación de los siguientes elementos:

(1) La integridad y performance del enlace de mando y control (C2), incluyendo su tolerancia a fallos, latencia y continuidad en los perfiles operacionales propuestos;

(2) La diversidad de enlaces C2, cuando se utilicen múltiples enlaces redundantes, incluyendo su capacidad de conmutación segura y automática;

(3) La fiabilidad de otros sistemas técnicos requeridos para permitir al piloto remoto ejercer de forma efectiva el control de la trayectoria de vuelo, incluyendo visualización táctica, sensores de vigilancia, sistemas de navegación y procedimientos automatizados de contingencia.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.2.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.2.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.20.2.2

	XXX.485
Requisitos relativos al transpondedor de notificación de altitud de presión

(a) El explotador debe asegurarse de que toda RPA esté equipada con un transpondedor en Modo S, que funcione conforme a las disposiciones técnicas pertinentes establecidas en el Anexo 10, Volumen IV del Convenio de Chicago, incluyendo los requisitos de identificación, capacidad de respuesta y compatibilidad con los sistemas de vigilancia del espacio aéreo en el que opera.

(b) El explotador debe asegurarse de que cada RPA cuente con una fuente de datos integrada al sistema de vigilancia, que proporcione información de altitud de presión con una resolución no menor a 7,62 metros (25 pies) o mejor, conforme a los estándares de exactitud y frecuencia exigidos por la vigilancia dependiente.

(c) El explotador debe garantizar que el transpondedor en Modo S instalado en la RPA reciba e interprete adecuadamente la condición de la aeronave respecto a su estado en vuelo o en tierra, ya sea mediante sensores automáticos, lógica basada en el sistema de navegación, u otros medios aceptados por la autoridad competente, con el fin de permitir una vigilancia precisa por parte de los servicios de tránsito aéreo (ATS).
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.21.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 6.21.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 6.21.3

	XXX.490
Micrófonos para la comunicación en la RPS

El explotador debe asegurarse de que todos los miembros de la tripulación de vuelo a distancia que deban estar de servicio en la RPS utilicen micrófonos de manos libres, diseñados para permitir una comunicación clara y continua sin distracciones físicas o cognitivas, siempre que las condiciones operativas requieran máxima concentración, incluyendo, como mínimo, los siguientes casos:

(a) Durante las fases de salida y llegada del vuelo, incluyendo rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje; y

(1) Durante cualquier período en que la operación exija una estrecha vigilancia del vuelo, tales como tránsito en espacio aéreo controlado, aproximaciones de precisión, operaciones en condiciones meteorológicas adversas o resolución de situaciones de contingencia.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 6.22

	Capítulo E:
Equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia de RPAS
	

	XXX.505
Aplicación

Este capítulo establece los requisitos que deben cumplir los explotadores de RPAS respecto al equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia instalado en la RPA y en la RPS, de conformidad con el tipo de operación, el espacio aéreo previsto y las condiciones de explotación aplicables.
	

	XXX.510
Equipamiento de comunicaciones del RPAS

(a) El explotador debe asegurarse de que el sistema de comunicaciones del RPAS proporcione al piloto remoto, en todo momento durante la operación, la capacidad para:

(1) Establecer comunicaciones bilaterales con los servicios de control de aeródromo en el área de operación, cuando corresponda;

(2) Recibir información meteorológica actualizada durante todas las fases del vuelo;

(3) Establecer y mantener comunicaciones bilaterales con al menos una estación aeronáutica y con aquellas otras estaciones y frecuencias que prescriba la autoridad competente.

(b) El explotador debe asegurarse de que el sistema de comunicaciones del RPAS sea capaz de operar en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, como parte de la capacidad general de respuesta a situaciones anormales y de contingencia, salvo cuando la AAC exima dicha obligación por el tipo de operación o categoría del RPAS.

(c) Cuando la operación del RPAS se realice en espacio aéreo o bajo condiciones que exijan el cumplimiento de una especificación de Performance Basada en la Comunicación (PBC) o RCP (Required Communication Performance), el explotador debe asegurarse de que el RPAS:

(1) Esté dotado de equipos de comunicaciones que cumplan con la especificación RCP aplicable al entorno operativo;

(2) Incluya en el Manual de Vuelo del RPAS o en otra documentación aprobada por el Estado de diseño o el Estado de matrícula, información que describa las capacidades funcionales de comunicación requeridas;

(3) Incluya en la Lista de Equipo Mínimo (MEL) las capacidades funcionales del sistema de comunicación requeridas para satisfacer la especificación RCP.

(d) El explotador de RPAS sujeto a requisitos RCP debe establecer y documentar lo siguiente:

(1) Procedimientos operacionales para condiciones normales, anormales y de contingencia vinculadas al sistema de comunicación;

(2) Requisitos de calificación y competencia para la tripulación de vuelo a distancia, en relación con el entorno RCP;

(3) Programa de instrucción y entrenamiento para todo el personal involucrado en la operación y mantenimiento del sistema de comunicación, coherente con las especificaciones RCP aplicables;

(4) Procedimientos apropiados de mantenimiento que aseguren la aeronavegabilidad continua de los sistemas de comunicación conforme a los niveles de performance requeridos.

(e) El explotador debe implementar disposiciones que permitan:

(1) Recibir y analizar los informes de performance de comunicación observada que emitan los programas de vigilancia establecidos por el proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP) conforme al Anexo 11, Capítulo 3;

(2) Adoptar medidas correctivas inmediatas para cada RPAS, tipo de RPAS o para la organización explotadora cuando dichos informes evidencien incumplimientos de las especificaciones de RCP.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 7.1.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.1.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.1.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.1.4
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.1.5



	XXX.515
Equipamiento de navegación del RPAS

(a) El explotador debe asegurarse de que cada RPA esté provista de equipo de navegación que permita al piloto remoto:

(1) Conducir el vuelo conforme al plan operacional aprobado; y

(2) Cumplir con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo (ATS) aplicables al espacio aéreo de operación.

(b) Cuando la operación del RPAS esté sujeta a una especificación de performance de navegación (PBN), el explotador debe asegurarse de que el sistema de navegación:

(1) Esté equipado con sistemas que permitan cumplir con la especificación PBN aplicable;

(2) Incluya en el Manual de Vuelo del RPAS (o documentación aprobada por el Estado de diseño o matrícula) una descripción de las capacidades funcionales de navegación; y

(3) Incluya en la MEL las capacidades funcionales de navegación requeridas para cumplir con las especificaciones PBN.

(c) El explotador debe establecer y documentar para las operaciones PBN:

(1) Procedimientos normales, anormales y de contingencia aplicables al sistema de navegación;

(2) Requisitos de calificación y competencia para la tripulación de vuelo a distancia;

(3) Programas de instrucción específicos para el personal involucrado en dichas operaciones; y

(4) Procedimientos de mantenimiento para garantizar la aeronavegabilidad del sistema de navegación conforme a las especificaciones de performance.

(d) El explotador debe obtener una aprobación específica por parte de la AAC del Estado del explotador para toda operación sujeta a una especificación PBN de tipo AR (Authorization Required).

(e) Cuando el RPAS opere en espacio aéreo que, por acuerdos regionales, exige especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS), el explotador debe asegurarse de que:

(1) La RPA esté dotada de equipo de navegación que proporcione indicaciones continuas sobre cumplimiento o desviación de la derrota;

(2) El sistema haya sido aprobado específicamente para operaciones MNPS por la autoridad competente.

(f) Para vuelos en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM), el explotador debe asegurarse de que el RPAS:

(1) Esté dotado de equipos capaces de:

(i) Indicar el nivel de vuelo a la tripulación de vuelo a distancia;

(ii) Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado;

(iii) Emitir alertas cuando se produzca una desviación superior a ±90 m (300 ft);

(iv) Indicar automáticamente la altitud de presión;

(2) Obtenga una aprobación específica de RVSM emitida por la autoridad competente del Estado del explotador.

(g) Antes de que se emita la aprobación específica para operaciones RVSM, el explotador debe demostrar que:

(1) La capacidad de performance vertical de la RPA cumple los requisitos del Apéndice D de este reglamento;

(2) Se han establecido procedimientos adecuados para el mantenimiento y reparación del sistema de navegación;

(3) Se han establecido procedimientos específicos para las operaciones en espacio RVSM, incluyendo los roles y tareas de la tripulación de vuelo a distancia.

(h) El explotador debe asegurarse, en coordinación con la autoridad del Estado del explotador y, cuando corresponda, del Estado de matrícula, de que existen mecanismos para:

(1) Recibir informes de performance de mantenimiento de altitud conforme al Anexo 11, Capítulo 3;

(2) Adoptar medidas correctivas inmediatas cuando un RPAS o tipo de RPAS no cumpla con los requisitos de mantenimiento de altitud.

(i) El explotador que haya recibido una aprobación de RVSM debe someter al menos dos RPA de cada grupo de tipos a vigilancia de performance de mantenimiento de altitud:

(1) Una vez cada dos años o cada 1.000 horas de vuelo, lo que ocurra más tarde;

(2) Si el grupo consta de una sola RPA, esta debe ser sometida a vigilancia conforme al mismo plazo.

(j) El explotador no debe operar en espacio aéreo RVSM sin contar con una aprobación específica de RVSM válida. La AAC debe adoptar medidas apropiadas cuando se detecten operaciones sin dicha aprobación.

(k) El explotador debe asegurarse de que el RPAS disponga de una arquitectura de navegación suficientemente redundante, de modo que, ante la falla de un componente crítico del sistema de navegación, los equipos remanentes permitan continuar la operación conforme a lo establecido en los párrafos (a), (b), (e) y (f) de esta Sección, según aplique.

(l) El explotador debe asegurarse de que, para cada aeródromo previsto para aproximación y aterrizaje por instrumentos, incluyendo aeródromos de alternativa, el RPAS cuente con una capacidad de navegación que:

(1) Proporcione performance suficiente para guiar a la RPA hasta el aterrizaje; o

(2) Permita al piloto remoto ejecutar un aterrizaje con observación visual directa (VLOS) o indirecta mediante un sistema de vigilancia visual debidamente certificado.

(m) El explotador debe asegurarse de que la RPA cuente con una capacidad de navegación funcional para guiarla con precisión durante el rodaje en el área de movimientos, hasta un punto designado, ya sea en salida o llegada.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.2

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.4

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.5

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.6

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.7

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.8

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.9

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.10

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.11

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.12

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.2.13



	XXX.520
Equipamiento de vigilancia del RPAS

(a) El explotador debe asegurarse de que cada RPAS esté dotado del equipo de vigilancia necesario para cumplir con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo (ATS) en los espacios aéreos donde se opere.

(b) Cuando la operación del RPAS esté sujeta a una especificación de performance de vigilancia requerida (RSP), el explotador debe asegurarse de que el sistema de vigilancia:

(1) Cuente con equipos que permitan operar de conformidad con las especificaciones RSP prescritas por la autoridad competente;

(2) Cuente con información documentada en el Manual de Vuelo del RPAS o en documentación técnica aprobada por el Estado de diseño o el Estado de matrícula que describa las capacidades funcionales requeridas para cumplir con la especificación RSP; y

(3) Incluya en la Lista de Equipo Mínimo (MEL) las capacidades funcionales relacionadas con el cumplimiento de las especificaciones de vigilancia requerida.

(c) El explotador debe establecer y documentar, como parte de su sistema operativo, lo siguiente:

(1) Procedimientos operacionales para condiciones normales, anormales y de contingencia vinculadas a la vigilancia;

(2) Requisitos de calificación y competencia para la tripulación de vuelo a distancia, en relación con las funciones y especificaciones RSP;

(3) Programa de instrucción para el personal técnico y operacional involucrado en la operación y mantenimiento del sistema de vigilancia; y

(4) Procedimientos de mantenimiento destinados a garantizar la aeronavegabilidad continua del equipo de vigilancia conforme a los niveles de performance requeridos.

(d) El explotador  debe desarrollar, implementar y mantener procedimientos que aseguren el cumplimiento de las disposiciones establecidas para:
(1) Recibir y analizar los informes de performance de vigilancia observada emitidos por los sistemas de vigilancia del proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP), de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 11, Capítulo 3;

(2) Adoptar medidas correctivas inmediatas para cada RPAS, tipo de RPAS o para su propia organización, cuando dichos informes indiquen que no se cumple con las especificaciones de RSP aplicables.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 7.3.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.3.2
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.3.3

Anexo 6, Parte IV, Sección 7.3.4



	XXX.525
Instalación de los equipos de comunicaciones, navegación y vigilancia

El explotador debe asegurarse de que la instalación del equipo de comunicaciones, navegación y vigilancia en el sistema RPAS (incluyendo tanto la RPA como la RPS se realice de forma que una falla en cualquier unidad individual destinada a uno de esos fines no provoque fallas en otras unidades necesarias para los mismos fines o combinaciones de ellos.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 7,4

	XXX.530
Gestión de datos electrónicos de navegación

(a) El explotador debe asegurarse de que ningún dato electrónico de navegación, procesado para su utilización en vuelo o en tierra, sea empleado en la operación del RPAS a menos que:

(1) Los procedimientos establecidos por el explotador para el procesamiento, verificación, actualización y distribución de dichos datos hayan sido aprobados por la autoridad de aviación civil competente;

(2) Los procesos utilizados y los datos resultantes cumplan con niveles de integridad aceptables definidos por la normativa vigente o por normas reconocidas internacionalmente;

(3) Los datos procesados sean compatibles con la función prevista del equipo de navegación o gestión de vuelo del RPAS que los utilizará; y

(4) El explotador mantenga una vigilancia continua sobre el proceso de gestión de datos, incluyendo validación de proveedores, control de calidad del ciclo de procesamiento y mecanismos de trazabilidad de cambios.

(b) El explotador debe implementar procedimientos documentados que aseguren:

(2) La distribución oportuna de los datos electrónicos de navegación actualizados a todos los RPAS requeridos para operaciones activas;

(3) La inserción precisa y sin alteraciones de dichos datos en los sistemas de navegación correspondientes de cada RPAS;

(4) El uso de medios seguros que garanticen la protección contra corrupción o modificación no autorizada de los datos durante su transferencia o carga;

(5) La conservación de registros que demuestren la trazabilidad de los ciclos de actualización, fechas de inserción, personal responsable y medios utilizados.
	Anexo 6, Parte IV, Sección 7.5.1
Anexo 6, Parte IV, Sección 7.5.2

	Capítulo F:
Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad para aviones piloteados a distancia (RPA)
	Anexo 6, Parte IV, Capítulo 8

	XXX.605 
Aplicación

Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento y control de la aeronavegabilidad que un explotador debe cumplir para garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones piloteados a distancia o helicópteros piloteados a distancia (RPA).

Nota: Para los fines de este capítulo el término “RPA” incluye: motores, hélices, componentes, accesorios, instrumentos, equipo y aparatos, incluido el equipo de emergencia.
	Anexo 6, Parte IV, Capítulo 8, Nota 1

	XXX.610 
Responsabilidad con respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad

(a) Cada explotador, se asegurará de conformidad con procedimientos aceptables por el Estado de matrícula que:

(1) cada RPA se mantengan en condiciones de aeronavegabilidad;

(2) se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad del RPAS;

(3) el equipo operacional y de emergencia necesario para el vuelo previsto se encuentre en estado de funcionamiento;

(4) el mantenimiento del RPAS incluido cualquier motor, hélice, pieza conexa y la conformidad de mantenimiento en relación con el mantenimiento llevado a cabo sea ejecutado por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) de acuerdo al LAR 145 o una persona u organismo de conformidad con procedimientos autorizados por el Estado de matrícula;
(5) se ejecute el mantenimiento a sus RPAS en conformidad con el correspondiente programa de mantenimiento aprobado por la AAC del Estado de matrícula, el manual de control de mantenimiento (MCM) y/o las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICAs) actualizadas;
(6) se dé cumplimiento del análisis de la efectividad del programa de mantenimiento aprobado por la AAC del Estado de matrícula;

(7) se dé cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad aplicables u otros requisitos de aeronavegabilidad establecidos por el Estado de diseño y cualquier otro requisito de mantenimiento de la aeronavegabilidad descrita como obligatorio por la AAC del Estado de matrícula;
(8) se obtenga y evalúe la información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones emitidas por el Estado de diseño (boletines de servicio, alertas, etc.);
(9) este válido y vigente el certificado de aeronavegabilidad de cada RPA; 
(10) cada RPS se ajuste al diseño aprobado y se mantenga en condiciones para la operación segura del RPAS; y

(11) el personal de mantenimiento reciba instrucción inicial y continua aceptable para la AAC del Estado del explotador que incluya la aplicación de los principios relativos a factores humanos.
	Anexo 6, Parte IV, Capítulo 8.1

Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.1 (a)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.1 (b)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.2 (a) y (b)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.4
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.3
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.1 (c)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.1 (d)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.1.5

	XXX.615 
Programa de mantenimiento

(a) El explotador establecerá, para uso y orientación del personal de mantenimiento y operacional en cuestión, uno o más programas de mantenimiento aprobados por el Estado de matrícula que contengan la información requerida, con respecto a las RPA, la RPS, la infraestructura en tierra y el equipo en tierra que estén bajo control directo del explotador: 
(1) las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán, teniendo en cuenta utilización prevista del RPAS;
(2) un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda;
(3) procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los Párrafos (a) (1) y (a) (2) de esta sección;

(4) una indicación de los requisitos de mantenimiento de la certificación;

(5) cuando corresponda, descripciones del programa de monitoreo y confiabilidad del RPAS y sus componentes; y
(6) procedimientos para la definición, realización y control de los ítems de inspección requeridas (RII).

Nota: Las infraestructuras y equipo en tierra incluyen, entre otros, los equipos de lanzamiento y recuperación y cualquier equipo de enlace C2 relacionado con las operaciones del RPAS que esté bajo el control del explotador.

(b) El programa de mantenimiento debe identificar las tareas y los plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios por la AAC del Estado de diseño.

(c) El programa de mantenimiento debe desarrollarse basándose en la información relativa al programa de mantenimiento que haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo responsable del diseño de tipo y la experiencia del explotador.

(d) En el diseño del programa de mantenimiento se debe observar los principios relativos a factores humanos.

(e) Se debe enviar prontamente copia de todas las enmiendas introducidas en el programa o los programas de mantenimiento a todos los organismos o personas que hayan recibido el programa de mantenimiento.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.3
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.3.1

Anexo 6, Capítulo 11, Sección 11.3.1 (a)

Anexo 6, Capítulo 8, Sección 11.3.1 (b)

Anexo 6, Capítulo 8, Sección 11.3.1 (c)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 11.3.1 (d)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.3.1

Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.3.2

	XXX.620 
Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento

El explotador debe establecer y mantener un sistema de análisis y vigilancia continua de la ejecución y la eficacia de su programa de mantenimiento, para la corrección de cualquier deficiencia en dicho programa.
	

	XXX.625
Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad

(a)
El explotador debe disponer de un departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad con el fin de:

(1)
efectuar adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades indicadas en la Sección 121.1110; 

(2)
controlar y evaluar la experiencia de mantenimiento y operacional con respecto al mantenimiento de la aeronavegabilidad y demás requisitos establecidos en este capítulo; y

(3)
asegurarse de que toda la información obligatoria sobre el mantenimiento originada por la AAC del Estado de matrícula con respecto a dicho RPAS se transmita a la AAC del Estado de diseño y a la AAC del  Estado de diseño de la modificación apropiados.

(b)
El departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe disponer de oficinas aceptables, así como medios suficientes y apropiados, en lugares adecuados, para el personal que se especifica en el Párrafo (d) de esta sección.

(c)
El director o responsable de mantenimiento del explotador debe nombrar a un responsable de la gestión y supervisión de las actividades de mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(d)
El departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe disponer de suficiente personal debidamente cualificado para el trabajo previsto de gestión y supervisión de las actividades de mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(e)
El responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe definir y controlar la competencia de su personal.

(f)
El explotador a través de su departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad debe:

(1)
definir y supervisar la efectividad de un programa de mantenimiento;

(2)
garantizar que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas de acuerdo a los datos aprobados por el Estado de matrícula. Asimismo, se deben establecer procedimientos para conservar los datos corroboradores que prueben el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad.

(3)
garantizar que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado con respecto a las RPA, la RPS, la infraestructura en tierra y el equipo en tierra que estén bajo el control directo del explotado;

(4)
garantizar que se cumplan todas las directrices de aeronavegabilidad emitidas por el Estado de diseño y/o de matrícula, evaluando la información recibida y tomando las medidas necesarias para su cumplimiento;

(5)
garantizar que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que se hayan notificado sean corregidos por una OMA y habilitada según el LAR 145, o cuando el mantenimiento no esté a cargo de un OMA y sea realizado por un mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones para el servicio requerido;

(6)
controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento;

(7)
controlar el remplazo de componentes con vida limitada;

(8)
controlar y conservar todos los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad;

(9)
asegurarse de que la declaración de masa y centrado refleja el estado actual del RPA; y

(10)
mantener y utilizar los datos de mantenimiento actuales que sean aplicables, para la realización de tareas de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(g)
El departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe asegurar que el RPA sea mantenido por una organización de mantenimiento aprobada y habilitada según el LAR 145 o por un mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones para los servicios requeridos.

(h)
Cuando el mantenimiento esté a cargo de una OMA LAR 145, el departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe asegurar que se realice un contrato entre la OMA y el explotador donde se defina claramente:

(1)
los servicios de mantenimiento que están siendo contratados;

(2)
la disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios para los servicios; como las tarjetas de trabajo, ordenes de ingeniería, etc.;

(3)
la necesidad de supervisión por parte del explotador de los servicios que están siendo ejecutados; y

(4)
la responsabilidad del explotador de instruir a los certificadores de conformidad de mantenimiento de la OMA LAR 145 de acuerdo a su MCM.

(i)
El departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad debe obtener y evaluar la información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la entidad responsable del diseño de tipo y aplicará las medias resultantes necesarias de conformidad con un procedimiento aceptable para el Estado de matrícula.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.5.1
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.5.1

Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.5.1
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.6

	XXX.630 
Manual de control de mantenimiento (MCM)
(a) El explotador debe desarrollar y mantener actualizado un MCM para el uso y orientación del personal de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador y de la OMA responsable del mantenimiento y operacional, y que su contenido incluya por lo menos lo indicado en el Apéndice S del presente reglamento.

(b) El manual de control de mantenimiento debe ser aceptable para la AAC del Estado de matrícula.
(c) El manual de control de mantenimiento, y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su diseño los principios de factores humanos.
(d) El explotador se asegurará de que el manual de control de mantenimiento se enmiende según sea necesario para mantener actualizada la información que contiene.
(e) El explotador enviará prontamente copia de todas las enmiendas introducidas en el MCM a todos los organismos o personas que hayan recibido el manual. 
(f) El explotador debe proveer a la AAC del Estado del explotador y a la AAC del Estado de matrícula, si es diferente a la AAC del explotador, una copia del manual de control de mantenimiento y las subsecuentes enmiendas.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.1
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.1
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.1
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.2
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.3
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.2.4

	XXX.635 
Sistema de registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los aviones
(a) El departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe asegurarse que se conserven los siguientes registros durante los plazos indicados en el Párrafo (b) de esta sección, con el siguiente contenido:

(1) tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la RPA y de todos los componentes de duración limitada del RPAS;
(2) tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) desde la última reparación general (overhaul) de la RPA o de los componentes del RPAS sujetos a revisión obligatoria;

(3) situación actualizada del cumplimiento de cada directriz de aeronavegabilidad sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad, en donde se indique el método de cumplimiento, el número de directriz de aeronavegabilidad. Si la directriz de aeronavegabilidad involucra una acción recurrente, debe especificarse el momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida;

(4) detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones mayores realizadas;

(5) situación actual del RPAS en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento;

(6) registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación de conformidad (visto bueno) de mantenimiento;
(7) un registro técnico de vuelo para registrar todas las dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados durante la operación; y

(b) Los registros indicados en los Párrafos (a)(1) a (a)(5) de esta sección se deberán conservar durante un período de 90 días después de retirado permanentemente de servicio el componente al que se refiere, los registros enumerados en el Párrafos (a)(6) de esta sección se deberán conservar durante al menos un año a partir de la emisión del certificado de conformidad de mantenimiento o hasta que se repita o se reemplace por un trabajo o inspección equivalente en alcance y detalle y el registro enumerado en el Párrafo (a)(7) hasta dos años después de que la RPA se haya retirado del servicio permanentemente.

(c) El explotador debe garantizar que se conserven los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad de forma segura para protegerlo de daños, alteraciones y robo.
	Anexo 6, Capitulo 8,4
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (a)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (d)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (b)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (c)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (e)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.1 (e)
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.2

	XXX.640 
Transferencia de registros de mantenimiento de aeronavegabilidad

(a) En caso de cambio temporal de explotador los registros se deben poner a disposición del nuevo explotador.

(b) En caso de cambio permanente de explotador los registros deben ser transferidos al nuevo explotador.

(c) Para cada RPA y RPS, los registros que se lleven y transfieran se mantendrán en una forma y formato que garanticen en todo momento su legibilidad, seguridad e integridad.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.3
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.3
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.4.4

	XXX.645 
Certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) de la aeronavegabilidad
(a) Cuando el mantenimiento esté a cargo de una OMA, la conformidad del mantenimiento será expedida por dicho organismo, conforme a lo establecido al LAR 43.300 y se ha emitido un CCM según el LAR 145.330.
(b) Cuando el mantenimiento no esté a cargo de un OMA, la conformidad del mantenimiento será completada y firmada por mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones, certificando que el trabajo fue realizado satisfactoriamente de acuerdo con datos aprobados y procedimientos aceptables para el Estado de matrícula. En estos casos la CCM contendrá lo establecido en el LAR 43.405.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.8.1
Anexo 6, Capitulo 8, Sección 8.7
Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.8.2 y 8.8.3

	XXX.650
Informe de la condición de la aeronavegabilidad
(a) El explotador de un RPAS certificado de conformidad con el LAR 21 obtendrá y evaluará la información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a las recomendaciones disponibles del organismo responsable del diseño de tipo y aplicará las medidas resultantes que se consideren necesarias de conformidad con un procedimiento aceptable para la AAC del Estado de matrícula.

(b) El explotador debe preparar periódicamente un informe de la condición de la aeronavegabilidad de cada RPAS.
(c) El informe indicado en el Párrafo (a) de esta sección debe ser preparado y estar disponible en el plazo, formato y contenido establecido por la AAC del Estado de matrícula o por el Estado del explotador cuando se requiera.
(d) Para preparar el informe requerido en (a) de esta sección el departamento de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador debe realizar o hacer los arreglos para ejecutar una inspección física del RPA y RPS, mediante la cual se garantiza que:

(1) todas las marcas y rótulos requeridos están correctamente instalados;
(2) la configuración del RPAS cumple la documentación aprobada;
(3) no se encuentran defectos evidentes; y
(4) no se encuentran discrepancias entre el RPAS y la revisión documentada de los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad.
(e) El explotador no debe operar un RPAS si el informe no es concluyente o es insatisfactorio con respecto a la condición de aeronavegabilidad.
	Anexo 6, Capítulo 8, Sección 8.5.2

	XXX.655 
Requisitos de personal

(a) El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en las actividades de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción inicial y continuo.

(b) El programa de instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la organización, incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana.
	

	XXX.660 
Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos
(a) El explotador debe informar a la AAC del Estado de matrícula, a la AAC del explotador (cuando es diferente a la AAC del Estado de matrícula) y a la organización responsable del diseño de tipo o a la persona u organización responsable del diseño de la modificación o reparación de cualquier falla, malfuncionamiento, o defecto en el RPAS que ocurre o es detectado en cualquier momento si, en su opinión, esa falla, malfuncionamiento o defecto ha puesto en peligro o puede poner en peligro la operación segura del RPAS utilizado por él.
(b) Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la AAC del Estado de matrícula y deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de conocimiento del explotador.

(c) Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios a partir de la identificación de la falla, malfuncionamiento o defecto del RPAS.
	

	Apéndice I
Manual de control de mantenimiento (MCM)
	Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2


	El MCM puede publicarse en varios volúmenes y contendrá la siguiente información:

(a) Procedimientos requeridos por el explotador aéreo para asegurar:

(1) la descripción de los arreglos administrativos que existan entre el explotador y el organismo de mantenimiento aprobado; y

(2) una descripción de los procedimientos de mantenimiento de la RPA y la RPS y de los procedimientos para completar y firmar el visto bueno correspondiente cuando el mantenimiento se realice mediante un sistema que no utilice un organismo de mantenimiento aprobado.

(b) Los nombres y obligaciones de la persona o personas responsables de que todo el mantenimiento se realice de conformidad con este manual. 
(c) Una referencia al programa o programas de mantenimiento aprobado por la AAC del Estado de matrícula que contenga la información de la Sección XXX.615 con respecto a las RPAS, la RPS, la infraestructura en tierra y el equipo en tierra que estén bajo el control directo del explotador.
(d) Una descripción de los métodos utilizados para llenar y conservar los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador previstos en la Sección XXX.635.
(e) Procedimientos para monitorear, evaluar y notificar la experiencia de mantenimiento y operacional previstos en la Sección XXX.625 (a).

(f) Procedimientos para la evaluación de la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la organización responsable del diseño de tipo, y para implementar las acciones resultantes consideradas necesarias como resultado de la evaluación de acuerdo con los procedimientos aceptables por la AAC del Estado de matrícula.

(g) Procedimientos para evaluar la información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles del organismo responsable del diseño de tipo y aplicar las medidas consiguientes.

(h) Procedimientos para aplicar las medidas resultantes de información obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad.

(i) Una descripción del establecimiento y mantenimiento de un sistema de análisis y monitoreo continuo del rendimiento y la eficiencia de los programas de mantenimiento, con el fin de corregir cualquier deficiencia en el programa.

(j) Una descripción de los tipos y modelos de RPA y RPS a los que se aplica el manual.

(k) Procedimientos para que los desperfectos que afecten a la aeronavegabilidad se registren y rectifiquen; y

(l) Procedimientos para notificar al Estado de matrícula los sucesos importantes que ocurran en servicio.

(m) Procedimientos para completar y firmar una certificación de conformidad de mantenimiento para los RPAS que han sido objeto de mantenimiento, la cual deberá tener como mínimo:

(1) detalles del mantenimiento cumplido incluyendo la referencia detallada de los datos aprobados utilizados. Cuando sea apropiado, una declaración de que todos los ítems requeridos a ser inspeccionados fueron inspeccionados por una persona calificada quien determinará que el trabajo fue completado satisfactoriamente;

(2) la fecha en la que el mantenimiento fue completado y el total de horas de vuelo y ciclos;

(3) la identificación de la OMA o la del mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones para los servicios requeridos; y

(4) la identificación y autorizaciones de la persona que firmó la certificación de conformidad de mantenimiento.

(n) Procedimientos adicionales podrían ser necesarios para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del personal de mantenimiento de la OMA o la del mecánico de mantenimiento de aeronave titular de una licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus habilitaciones para los servicios requeridos y los requisitos del programa de mantenimiento de las aeronaves. Se recomiendan los siguientes procedimientos: 

(1) procedimiento para garantizar que las RPA, la RPS, la infraestructura en tierra y el equipo en tierra se mantenga de conformidad con el programa de mantenimiento; 

(2) una descripción del sistema de gestión de la seguridad operacional del explotador;

(3) procedimiento para cambiar o apartarse de las tareas de mantenimiento y sus plazos o de la inspección estructural, cuando existen tareas que no tienen designación obligatoria del Estado diseño;

(4) procedimiento para la designación, realización y control de los ítems de inspección requeridas (RII);

(5) procedimiento para asegurar que las modificaciones y reparaciones cumplen con los requisitos de aeronavegabilidad del Estado de matrícula; y

(6) procedimiento para la revisión y control del MCM.

Nota: Cuando el SMS esta ya incorporado en otro documento, la correspondiente referencia a dicho documento, junto con las interfaces pertinentes, deben ser referenciadas en el MCM.
	Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (a)(1)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (a)(2)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (b)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (c)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (d)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (e)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (f)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (g)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (h)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (i)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (j)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (j)
Anexo 6, Parte IV, Capitulo 11.2 (l)


	Apéndice F — Sistemas registradores de RPAS
	

	El presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en RPAS. El registro de datos críticos para la seguridad operacional del RPAS se realizará tanto en la RPA, en un RPA-RS, como en la RPS, en un RPS-RS. Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes en la RPA comprenden uno o más de los sistemas siguientes:

· un registrador de datos de vuelo (FDR);

· un registrador de voz en la RPA (para registrar las comunicaciones vocales que se retransmiten a través de la RPA);

· un registrador de cámaras en la RPA (para registrar los datos de las cámaras de a bordo); y

· un registrador de enlace de datos (DLR).

Los registradores de vuelo instalados en una RPS deberían ser adecuados al entorno en el que está ubicada la RPS con respecto a las condiciones ambientales, la seguridad y las emergencias que podrían afectar a la integridad de la RPS (p. ej., emplazamiento fijo, móvil, instalación separada, dentro de un edificio). Cuando la RPS se transporte a bordo de un vehículo, una nave u otra aeronave, el RPS-RS incluirá la resistencia al impacto y la protección contra incendios. La protección de los datos del RPS-RS se trata en la sección XXX.430 (f).

1. REQUISITOS GENERALES

1.1 Las unidades contenedoras de los RPA-RS de instalación fija en la RPA debe estar pintada de un color anaranjado distintivo para facilitar su identificación en caso de accidente.

1.2 Las unidades contenedoras de los RPA-RS de instalación fija deben estar protegidos contra accidentes:

a) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y

b) llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días.

1.3 El RPA-RS se instalará de manera que:

a) sea mínima la probabilidad de daño a los registros;

b) exista un dispositivo sonoro o visual para comprobar antes del vuelo que el RPA-RS está funcionando bien;

c) si el RPA-RS cuenta con un dispositivo de borrado, la instalación estará concebida para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque; y

d) en la RPS se proporcionará una función de borrado accionada por la tripulación de vuelo a distancia que, al ser activada, modifique la grabación de un RPAS-RS de manera que no pueda recuperarse la información utilizando técnicas normales de reproducción o copia. La instalación se diseñará de manera que no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al mínimo la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de borrado durante un accidente.

Nota: La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los registros del RPAS-RS utilizando los medios normales de reproducción o copia, pero no impediría el acceso de las autoridades de investigación de accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de reproducción o copia.

1.4 El RPA-RS se instalará de manera que se alimente de la fuente de energía más fiable de la RPA o, en el caso de la RPS, el RPS-RS también debería estar en la fuente de alimentación más fiable, sin comprometer el servicio de las cargas esenciales o de emergencia.

1.5 Cuando los RPAS-RS se sometan a ensayos mediante los métodos aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen.

1.6 Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre los registros de los RPAS-RS.

1.7 El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competente la siguiente información relativa a los RPAS-RS:

a) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación establecidos por el fabricante;

b) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con unidades de medición;

c) informes de ensayos realizados por el fabricante; y

d) información detallada para preservar el buen funcionamiento del RPAS-RS.

1.8 El RPAS-RS tiene tres componentes: los requisitos de registro de datos y el equipo necesario en la RPA, el registro del enlace C2 y los requisitos de registro de datos y equipo necesario en la RPS. Se registrarán todos los datos recibidos y transmitidos, ya sean datos de vuelo, datos de audio o imagen utilizados para gestionar la RPA, o datos de vuelo transmitidos a la RPA. Todos los datos registrados estarán sincronizados con UTC, no estarán cifrados (para mantener la compatibilidad con la Sección XXX.430 (n)) y se proporcionarán con toda la documentación necesaria para extraerlos.

1.9 La documentación sobre la disposición de la trama de datos debería estar en formato electrónico y registrada en el RPS-RS. Además, si es posible, dependiendo del tamaño de la RPA, en el RPA-RS debería registrarse una copia de la documentación sobre la disposición de la trama de datos correspondiente a los datos del RPA-RS.

Nota: La limitación relativa al cifrado es aplicable a los datos registrados y no tiene por objeto limitar el uso del cifrado en los sistemas que requieran dicha protección (p. ej., el enlace C2).

1.10 Se regulará el uso y la protección de los registros de datos y, en particular, la accesibilidad a los datos de audio e imagen utilizados para gestionar el vuelo de la RPA. Las disposiciones del Anexo 13, 5.2 y adjunto E, se aplican a las investigaciones de accidentes e incidentes, y las disposiciones del Anexo 19 se aplican a las consideraciones de gestión de la seguridad operacional. Las disposiciones específicas sobre la protección de los registros de RPAS figuran en 3
.3.4 de esta Parte.
1.11 Los datos se conservarán en el RPS-RS durante un período mínimo de 30 días desde la finalización del vuelo o del tramo de vuelo, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que se realicen vuelos prolongados de larga duración el período de conservación de los datos debería ampliarse en consecuencia.
1.12 Los datos de vuelo de la RPA son necesarios para reconstruir con exactitud el vuelo de la RPA. Como se señala en la Sección XXX.430 del Capítulo D de este reglamento, la RPA, según su MCTOM, y la RPS tendrán la capacidad de registrar la información de vuelo. En el caso de las RPA de una MCTOM de 2 250 kg o menos, los datos de vuelo podrán transmitirse durante todo el vuelo para ser grabados por el RPS-RS en lugar de registrarse en la RPA.
1.13 Si la RPA debe llevar un RPA-RS de conformidad con la Sección XXX.430 del Capítulo D de este reglamento, la RPS registrará por separado los datos de vuelo a fin de reconstruir el vuelo a partir de los datos recibidos por la RPS.
1.14 Los datos relacionados con el enlace C2 entre la RPA y la RPS se registrarán tanto en la RPA, cuando se requiera que lleve un RPA-RS de conformidad con la Sección XXX.430, como en la RPS para poder determinar la integridad del enlace C2 durante el vuelo.
2. SISTEMA REGISTRADOR DE LA RPA

2.1 De acuerdo con la la Sección XXX.430 del Capítulo D de este reglamento, cuando la RPA tenga una MCTOM inferior a 2 250 kg, el RPA-RS no es obligatorio. Por ello, el tipo y tamaño del RPA-RS instalado en esa RPA debería guardar relación con el tamaño de la RPA y el tipo de operaciones en las que participa. En el caso de una RPA con una MCTOM de 2 250 kg o más, debería utilizarse la misma capacidad de los sistemas registradores instalados en aeronaves convencionales de tamaño similar.

2.2 En el caso de una RPA con una MCTOM inferior a 2 250 kg en que las normas de protección contra el impacto e incendios no sean prácticas, los datos de vuelo deberían registrarse de manera que las disposiciones de protección contra impactos e incendios sean proporcionales al riesgo de perder los datos de vuelo como resultado de un accidente o incidente grave.

3. FUNCIONES DE LA RPA QUE DEBEN REGISTRARSE

Una RPA se compone de varios sistemas complejos que pueden requerir el registro de funciones adicionales y diferentes que las registradas en las aeronaves convencionales de tamaño similar. En el caso de una RPA con una MCTOM de 2 250 kg o más, las funciones que se registrarán en la RPA comprenderán, entre otras:

a) telemando (información del enlace C2 ascendente) y telemedida (información del enlace C2 descendente) recibidos y enviados desde la RPA a través del enlace C2;

b) información necesaria para reconstruir con exactitud la trayectoria, velocidad, actitud, altitud y configuración de vuelo de la RPA, a un ritmo mínimo de una vez por segundo;

c) información necesaria para determinar la situación operacional de los sistemas de la RPA, a fin de incluir, como mínimo, los controles de vuelo, la propulsión, la fuente de energía, la navegación y los modos de vuelo;

d) parámetros relacionados con el funcionamiento del enlace C2 para determinar los tipos de errores, interrupciones o fallas del enlace;

e) información relativa a situaciones de contingencia o emergencia que den lugar a mensajes de alerta, por ejemplo, falla del GPWS, falla de la función de detectar y evitar (DAA), aviso de incendio a bordo, falla del generador;

f) imágenes relacionadas con cualquier capacidad de transmisión de imágenes utilizada para gestionar la RPA.

Nota: En el caso de una RPA con una MCTOM inferior a 2 250 kg, la determinación de los parámetros o funciones que deben registrarse se basaría en el tipo de operación de la RPA.

4. SISTEMA REGISTRADOR DE RPS

4.1 Las capacidades de registro de datos en la RPS no deberían estar por lo general restringidas por las limitaciones de masa y potencia del sistema de registro que se dan en las aeronaves convencionales. De este modo, se pueden ampliar las capacidades de registro y se puede registrar una mayor cantidad de datos sin apenas limitaciones en cuanto a la duración de los registros. Además, es posible que no se requiera una protección contra el impacto para el RPS-RS en la RPS. Debería considerarse el registro de “datos duplicados” para poder reconstruir los errores del enlace ascendente en caso de que ocurran este tipo de errores durante un vuelo en que se ha producido un accidente o incidente. En el caso de la transmisión de datos de vuelo desde la RPA, el RPS-RS debería ser capaz de registrar estas grandes cantidades de datos de vuelo.

4.2 Una RPS puede controlar varias RPA de forma secuencial durante varias fases del vuelo, y una sola RPA puede utilizar varias RPS de forma secuencial durante el período de un vuelo concreto. Los datos de vuelo deben registrarse para reconstruir la presentación de la situación aérea que se utilizó para controlar cada RPA individual. En el caso de que una RPS controle varias RPA de forma secuencial, los datos intercambiados con cada RPA deben ser identificables en los datos de vuelo registrados.

4.3 En el caso de que varias RPS controlen una misma RPA durante todo el vuelo, los datos deben registrarse para reconstruir la información de telemando (enlace C2 ascendente) que se utilizó para gestionarla.

4.4 La determinación de los parámetros y las especificaciones de la lista de parámetros que deben registrarse debería efectuarse teniendo en cuenta el tipo de operación en la que participa el RPAS.

5. FUNCIONES DE LA RPS QUE DEBEN REGISTRARSE

5.1 La RPS puede ser desde un dispositivo portátil hasta una estación multiconsola. Puede ser fija (instalada en un contenedor de transporte o en un gran centro de control operacional) o móvil (instalada en un vehículo/barco/aeronave). Los parámetros que deberían registrarse en el RPS son los siguientes:

a) parámetros de enlace ascendente y descendente recibidos y enviados desde la RPS a través del enlace C2;

b) parámetros necesarios para determinar con exactitud las entradas que realizó el piloto a distancia para gestionar la RPA. En los casos en que el piloto a distancia tenga el control directo de la actitud de la RPA, los datos de actitud se registrarán a un ritmo adecuado;

c) parámetros relativos a las acciones significativas del piloto a distancia; por ejemplo: conmutaciones entre enlaces C2, inicios/finalizaciones/intentos de transferencia entre RPS, así como la hora de cada una, el estado real de los sistemas críticos de la RPS, incluidas las posiciones de conmutadores/controles y los reglajes de presentación;

d) parámetros necesarios para reconstruir con exactitud lo que se presentó al piloto a distancia durante el vuelo en que se produjo un suceso en términos de trayectoria, velocidad, altitud, actitud y configuración de vuelo de la RPA;

e) las imágenes relacionadas con la capacidad de transmisión de imágenes utilizada para gestionar la RPA; y

f) aplicaciones de comunicaciones de enlace de datos, incluidas las comunicaciones digitales con la gestión del tránsito aéreo (ATM), que incidan en el perfil de navegación y vuelo de la RPA.

5.2 Para investigar si hay factores humanos que han contribuido a los resultados del suceso, y de qué manera, se registrará el entorno operacional en que trabajan los pilotos a distancia, incluidos los datos de audio e imagen utilizados para gestionar la RPA.

5.3 El entorno de la RPS es equivalente al del puesto de pilotaje de una aeronave convencional y, por lo tanto, se registrará todo el audio. Esto incluirá el audio del entorno general y cualquier conversación operacional con ATC, otros pilotos y centros de operaciones/despacho de vuelos, y todas las llamadas telefónicas.

5.4 Se debería utilizar un micrófono local para registrar el audio del entorno general, y en las operaciones en que participen varios pilotos se debería incorporar una segregación de los canales del personal operacional.

5.5 Las comunicaciones sin audio también deberían registrarse. Por ejemplo, mensajes de texto y comunicaciones similares a las comunicaciones por enlace de datos controlador/a-piloto/a (CPDLC) y/o mensajes ATM de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS).

5.6 Los datos de imagen de la RPS deben proporcionar información sobre las comunicaciones no verbales, las acciones de los pilotos a distancia y otras distracciones externas que puedan haber contribuido al suceso. Los datos de imagen utilizados para gestionar la RPA también proporcionarán información sobre lo que se presentó efectivamente al piloto a distancia en los casos en que los parámetros de los registros de datos de vuelo no se hayan registrado correctamente. Los datos de imagen utilizados para gestionar la RPA también aclararían lo que el piloto a distancia vio según lo captado por una cámara a bordo de la RPA y transmitido a la RPS a través del enlace C2 en los casos en que la RPA se gestiona por medio de un video mostrado al piloto a distancia.

Nota: Para respetar la privacidad de la tripulación de vuelo a distancia, la imagen local que se captará de la RPS debería disponerse, en la medida de lo posible, de modo tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los integrantes de la tripulación de vuelo a distancia mientras están sentados/as en su posición normal durante la operación.

6. INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE RPAS

6.1 Los mecanismos integrados de prueba del RPA-RS se controlarán por medio de verificaciones automáticas.

6.2 Los RPA-RS tendrán intervalos de inspección del registro de un año. Con sujeción a la aprobación de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y autocontrol.

6.3 Las inspecciones del registro se llevarán a cabo de la siguiente manera:

a) el análisis de los datos registrados en el RPA-RS comprobará que el sistema registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación;

b) se examinará el registro de los parámetros de un vuelo completo en unidades de medición técnicas para evaluar la validez de todas las funciones registradas. En el caso de vuelos de más de 2 horas, este examen incluirá cada fase de vuelo, incluidos un mínimo de 30 minutos mientras la RPA está en modo de crucero o permanece en un área. Se prestará especial atención a los parámetros procedentes de sensores dedicados exclusivamente al RPA-RS. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la RPA si su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de la RPA;

c) el equipo de lectura tendrá el software necesario para convertir con precisión los valores registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;

d) se realizará un examen de las imágenes utilizadas para gestionar la RPA y que deben registrarse reproduciendo la grabación de las imágenes; y

e) si en la RPA o RPS está instalado un sistema de cámaras para registrar imágenes, este sistema registrará imágenes de prueba de todas las fuentes del RPAS y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas las imágenes requeridas cumplan con las normas de calidad del registro.

6.4 El RPA-RS y RPS-RS se considerarán fuera de servicio si durante un tiempo considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si una o más funciones obligatorias no se registran correctamente.

6.5 Se remitirá a las autoridades reguladoras, a petición, el informe más reciente de las inspecciones de registro para fines de control.
	


----------------
�Anexo 6, Parte IV, Sección 11.7.2


�Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.5.1


�Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.6


�Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.1.1


�Anexo 6, Parte IV, Sección 6.5.7.1.2 y 6.5.7.1.2.1


�Cambiar por el requisito que se desarrolle en el LAR de RPAS en donde se establezca lo que el Anexo 6, Parte IV establece en el 3.3.4





3.3.4 Los Estados no permitirán la utilización de audios o imágenes de personas captados por un sistema registrador de RPA (RPA-RS) o un sistema registrador de RPS (RPS-RS) para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:





a) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el contexto de un sistema de gestión de la seguridad operacional, se limiten a las partes pertinentes de una transcripción anonimizada de las grabaciones, y sean objeto de las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19;





b) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la investigación de un accidente o incidente, y sean objeto de las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19; o�





c) se utilicen para inspecciones de sistemas registradores de vuelo según lo dispuesto en la sección 6 del apéndice 8.






[image: image1.png]